Методика информационно-аналитической оценки бюджета углерода лесных насаждений на локальном уровне

Методика информационно-аналитической оценки бюджета углерода лесных насаждений на локальном уровне предназначена для оценки поглощения углерода при осуществлении деятельности по облесению земель, на которых лес отсутствовал в течение некоего времени. Согласно международным климатическим документам [1], лесовосстановлением считается устройство лесов на землях, безлесных по состоянию на 1 января 1990 г., в то время как облесением признается деятельность на землях, безлесных на протяжении по крайней мере 50 предыдущих лет. Типичным примером деятельности, к которой относится предложенная методика, является устройство лесных насаждений на вышедших из оборота землях сельскохозяйственного назначения.

Методика учета поглощения углерода лесными насаждениями на локальном уровне основывается на предшествующих научных разработках исполнителей проекта и опубликованных данных других научных групп. Накопления углерода, согласно методическим рекомендациям Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [2] учитываются по 4 пулам углерода: живой фитомассы, мертвой древесины, подстилки и почвы. Оценки накоплений углерода пулами фитомассы и мертвой древесины базируются на методе разности запасов. Основой для расчетов служат данные по динамике объемных запасов насаждений, оцениваемые в результате последовательных инвентаризаций. В прогнозном режиме данные по динамике запасов берутся из таблиц хода роста лесных насаждений. Для расчета запасов углерода фитомассы используется объемно-конверсионный метод, показавший свою эффективность в многочисленных исследованиях. К задачам расчета накоплений углерода в фитомассе растущих искусственных насаждений (лесных культур) в наибольшей степени подходит система коэффициентов, используемая для чистых однопородных насаждений с учетом их таксационных показателей [3]. Эти коэффициенты можно применять и к отдельным элементам леса в составе смешанных культур, если элементы леса выделены и охарактеризованы в инвентаризационных материалах. Для несомкнувшихся лесных насаждений, в которых нельзя определить объемные запасы древесины, использован аллометрический метод определения запаса углерода фитомассы [4].

Динамику углерода в пуле мертвой древесины оценивали при помощи конверсионных коэффициентов, найденных с использованием математической модели [5], характеризующей динамику данного пула по сумме разлагающихся древесных остатков, отпавших за время существования лесного насаждения. Подчеркнем, что оценка поглощения углерода этим пулом справедлива только в том случае, если не проводятся хозяйственные мероприятия по расчистке лесных насаждений от захламленности и не осуществляется изъятие отмирающей части древостоя на хозяйственные нужды.

По отношению к пулам подстилки и почвы использована методология МГЭИК, предлагающая оценивать изменения в запасах углерода этих пулов при переходе от одного режима управления к другому [2]. В нашем случае рассматривается режим перехода о от сельскохозяйственных земель, использовавшихся в режиме пахотной обработки, к углерододепонирующим лесным насаждениям. Предполагается, что запасы подстилки в начале проектной деятельности равны нулю, а время достижения стабильного запаса подстилки в лесном насаждении составляет 20 лет. Для характеристики годичных изменений углерода подстилки использованы данные работы [6]. Процесс пополнения углерода почвы имеет более сложный характер и зависит от времени, прошедшего с момента прекращения пахотной обработки. Для идентификации величин поглощения использована информация работы [7].

Объектом оценки служит отдельное насаждение, для которого должна иметься следующая информация: площадь (га), состав древесных пород, возраст  древостоя (лет). Для каждой составляющей породы должны иметься сведения о средней высоте (м), среднему диаметру (см), объемному запасу древесины (м3 га-1). При отсутствии сведений о запасе древесины в несомкнувшихся лесных насаждениях (со средней высотой меньшей 1.3 м) необходима информация о густоте насаждения (ос га-1). При создании лесных насаждений на бывших пахотных землях сельскохозяйственного назначения для учета поглощения углерода пулом почвы необходима информация о типе почвы и времени, прошедшем с момента прекращения пахотной обработки почвы (лет). При создании насаждений на бывших пастбищных землях и землях других категорий, не использовавшихся для пахотной обработки, накопления углерода пулом почвы не рассматриваются в виду их незначительности.

Исходная информация для расчета поглощения углерода должна быть получена при периодических инвентаризациях созданных лесных насаждений. Инвентаризация насаждений производится в соответствии с действующей «Лесоустроительной инструкцией» [8]. Методика расчета предполагает использование шага по времени, равному 1 году. При большем промежутке времени между последовательными инвентаризациями следует провести линейную интерполяцию исходных данных для получения шага по времени, равного 1 году.

Методика позволяет осуществление расчетов в прогнозном режиме. Информация о динамике таксационных показателей древостоев в этом случае выбирается из таблиц хода роста лесных насаждений. Предпочтительным является использование региональных таблиц хода роста насаждений, учитывающих особенности технологических подходов к созданию лесных культур. При отсутствии региональных таблиц возможно использование обобщенных таблиц хода роста лесных насаждений [9]. Перед проведением расчетов следует привести динамику таксационных показателей насаждения к шагу в 1 год. Для возрастов насаждений, превышающих стартовый возраст таблицы хода роста, используется линейная интерполяция. Для возрастов, меньших стартового возраста таблицы хода роста, используется линейная экстраполяция от стартового значения до 0 для высоты, диаметра и густоты насаждений. Ввиду нелинейности динамики запасов насаждений, наиболее явно проявляющейся в младших возрастах, для экстраполяции динамики объемного запаса древесины рекомендуется использовать следующее уравнение:

Mi = (di2/ds2) Ms                                                           (1.1)

где:

Mi – запас насаждения в возрасте i, м3 га-1;

di – средний диаметр насаждения в возрасте i, см;

Ms – запас насаждения в стартовом возрасте таблицы хода роста s (s>i), м3 га-1;

ds – средний диаметр насаждения в стартовом возрасте таблицы хода роста s, см.

Алгоритм расчета поглощения углерода при создании лесных насаждений включает в себя следующие этапы.

1. Расчет запаса углерода в фитомассе породы k производится по уравнению:

CPhk = 0.5 Mk Dk BEFk (1+Rk)                                            (1.2)

где:

СPhk – запас углерода фитомассы древесной породы k, т С га-1,

Mk – запас древесной породы k, м3 га-1;

Dk – конверсионный коэффициент запаса древесины породы k в фитомассу ствола, т м-3 (приведены в таблице 1.1);

BEFk – фактор расширения биомассы для породы k, безразамерен;

Rk – отношение подземной биомассы к надземной для породы k, безразмерно;

0.5 – коэффициент пересчета из органического вещества биомассы в углерод.

Расчет фактора расширения биомассы для породы k осуществляется по уравнению:

BEFk = (Dk + Kbk + Klk)/Dk                                           (1.3)

где:

BEFk – фактор расширения биомассы для породы k, безразамерен;

Dk – конверсионный коэффициент запаса древесины породы k в фитомассу ствола, т м-3 (приведены в таблице 1.1);

Kbk – конверсионный коэффициент для ветвей древесной породы k, т м-3;

Klk – конверсионный коэффициент для листвы древесной породы k, т м-3.

Отношение подземной фитомассы к надземной для породы k рассчитывается по уравнению:

Rk = Krk/((Dk + Kbk + Klk)                                              (1.4)

где:

Rk – oтношение подземной фитомассы к надземной для породы k, безразмерно;

Krk – конверсионный коэффициент для корнй древесной породы k, т м-3;

Dk – конверсионный коэффициент запаса древесины породы k  в фитомассу ствола, т м-3 (приведены в таблице 1.1);

Kbk – конверсионный коэффициент для ветвей древесной породы k, т м-3;

Klk – конверсионный коэффициент для листвы древесной породы k, т м-3.

Таблица 1.1 – конверсионные коэффициенты для углерода фитомассы стволов (D, т С м-3) и параметры уравнений Kf = a db hс для расчета конверсионных коэффициентов углерода прочих фракций фитомассы (Kf, т С м-3) по основным лесообразующим породам

| Порода | Фракция | D | Параметры уравнений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c |
| Сосна | Ствол | 0.449 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.534 | -1.536 | 0.650 |
|  | Листва |  | 1.318 | -1.732 | 0.209 |
|  | Корни |  | 0.630 | -1.820 | 1.195 |
| Ель, пихта | Ствол | 0.455 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.281 | 0.175 | -0.597 |
|  | Листва |  | 0.397 | 0.319 | -0.984 |
|  | Корни |  | 0.219 | 0.102 | -0.243 |
| Лиственница | Ствол | 0.579 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.072 | -0.361 | 0.274 |
|  | Листва |  | 0.060 | -0.587 | 0.136 |
|  | Корни |  | 1.209 | -0.162 | -0.324 |
| Дуб, бук, граб, клен, вяз, белая акация, прочие породы | Ствол | 0.632 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.567 | -0.243 | -0.346 |
|  | Листва |  | 0.677 | -0.388 | -0.926 |
|  | Корни |  | 0.577 | 0.965 | -1.273 |
| Береза | Ствол | 0.551 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.241 | -0.461 | -0.012 |
|  | Листва |  | 0.262 | -0.888 | -0.063 |
|  | Корни |  | 0.676 | 0.559 | -1.292 |
| Липа | Ствол | 0.552 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.084 | 0.016 | -0.217 |
|  | Листва |  | 0.014 | 0.590 | -0.629 |
|  | Корни |  | 0.303 | -0.892 | 0.613 |
| Тополь | Ствол | 0.479 |  |  |  |
|  | Ветви |  | 0.081 | 0.116 | -0.268 |
|  | Листва |  | 0.065 | -0.375 | -0.134 |
|  | Корни |  | 0.303 | -0.892 | 0.613 |

Фракционные конверсионные коэффициенты рассчитываются по уравнению:

Kfk = afk hkbfk dkcfk                                                   (1.5)

где:

Kfk – конверсионный коэффициент для фракции f древесной породы k, т м-3.

hk – средняя высота породы k, м;

dk – средний диаметр породы k, см;

afk – параметр a уравнения для расчета конверсионного коэффициента фракции f породы k (приведены в таблице 1.1);

bfk – параметр b уравнения для расчета конверсионного коэффициента фракции f породы k (приведены в таблице 1.1);

cfk – параметр c уравнения для расчета конверсионного коэффициента фракции f породы k (приведены в таблице 1.1).

При отсутствии данных по запасу древесины для несомкнувшихся лесных насаждений запас углерода фитомассы (без деления на фракции) вычисляется по уравнению:

CPhk = Nk akhkbk/1000                                                        (1.6)

где:

СPhk – запас углерода фитомассы древесной породы k, т С га-1;

Nk – густота породы k, ос. га-1;

hk – средняя высота породы k, м;

afk – параметр a уравнения для расчета углерода фитомассы несомкнувшихся насаждений породы k (приведены в таблице 1.2);

bfk – параметр b уравнения для расчета углерода фитомассы несомкнувшихся насаждений породы k (приведены в таблице 1.2);

1000 – пересчетный коэффициент из кг в т углерода.

Таблица 1.2 – Параметры уравнения CPh = a hb для расчета запаса углерода фитомассы несомкнувшихся насаждений (кг С в расчете на 1 растение)

| Порода | a | b |
| --- | --- | --- |
| Сосна | 0.0727 | 2.3937 |
| Ель, пихта | 0.0543 | 2.5745 |
| Лиственница | 0.0468 | 2.7154 |
| Дуб, бук, граб, клен, вяз, белая акация, прочие породы | 0.0979 | 2.3988 |
| Береза | 0.0305 | 2.6230 |
| Липа | 0.0044 | 3.4340 |
| Тополь | 0.0099 | 3.1463 |

2. Расчет запаса углерода фитомассы в насаждении осуществляется по уравнению:

СPhS = Σ (Pk CPhk)/10                                               (1.7)

k

где:

СPhS – запас углерода фитомассы насаждения, т С га-1;

Pk – доля  по составу (число единиц из 10) породы k,

СPhk – запас углерода фитомассы древесной породы k, т С га-1.

3. Бюджет углерода по пулу фитомассы насаждения оценивается как:

BCPhSi = CPhSi – CphSi-1                                                             (1.8)

где:

BCPhSi – бюджет углерода по пулу фитомассы насаждения за год i, т С га-1 год-1;

CPhSi – запас углерода фитомассы насаждения в году i, т С га-1;

CphSi-1 – запас углерода фитомассы насаждения в предыдущем году i-1, т С га-1.

Для первого года существования насаждения предшествующие накопления углерода фитомассы считаются равными нулю.

4. Запас углерода в мертвой древесине породы k в год i рассчитывается по уравнению:

СDki = CPhki KDki                                                           (1.9)

где:

CDki – запас углерода мертвой древесины породы k в году i, т С га-1;

CPhki – запас углерода фитомассы породы k в году i, т С га-1;

KDki – конверсионный коэффициент для расчета запаса углерода мертвой древесины по запасу углерода фитомассы, безразмерен (значения KDki приведены в таблице 1.3).

5. Расчет запаса углерода мертвой древесины в насаждении в год i осуществляется по уравнению:

СDSi = Σ (Pk CDki)/10                                                (1.10)

k

где:

СDSi – запас углерода мертвой древесины насаждения в году i, т С га-1;

Pk – доля  по составу (число единиц из 10) породы k,

CDki – запас углерода мертвой древесины породы k в году i, т С га-1.

6. Бюджет углерода по пулу мертвой древесины насаждения оценивается как:

BCDSi = CDSi – CDSi-1                                                    (1.11)

где:

BCDSi – бюджет углерода по пулу мертвой древесины насаждения за год i, т С га-1 год-1;

CDSi – запас углерода мертвой древесины насаждения в году i, т С га-1;

CDSi-1 – запас углерода мертвой древесины насаждения в предыдущем году i-1, т С га-1.

Для первого года существования насаждения предшествующие накопления углерода фитомассы считаются равными нулю.

Таблица 1.3 – Отношение запаса углерода мертвой древесины к углероду фитомассы лесного насаждения по лесообразующим породам (КD), безразмерный коэффициент

| Возраст, лет | Сосна | Ель | Пихта | Листвен-ница | Дуб | Прочие твердоли-ственные | Береза | Липа | Тополь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 |
| 2 | 0.030 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.020 |
| 3 | 0.045 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.035 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.031 |
| 4 | 0.060 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.047 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.041 |
| 5 | 0.074 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.059 | 0.041 | 0.044 | 0.039 | 0.051 |
| 6 | 0.089 | 0.036 | 0.038 | 0.033 | 0.071 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.059 |
| 7 | 0.104 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.083 | 0.058 | 0.048 | 0.050 | 0.066 |
| 8 | 0.119 | 0.048 | 0.050 | 0.044 | 0.094 | 0.066 | 0.049 | 0.056 | 0.073 |
| 9 | 0.134 | 0.054 | 0.056 | 0.050 | 0.106 | 0.074 | 0.051 | 0.062 | 0.081 |
| 10 | 0.149 | 0.060 | 0.063 | 0.055 | 0.118 | 0.082 | 0.053 | 0.067 | 0.088 |
| 11 | 0.152 | 0.066 | 0.068 | 0.058 | 0.119 | 0.083 | 0.054 | 0.073 | 0.096 |
| 12 | 0.155 | 0.072 | 0.074 | 0.061 | 0.119 | 0.084 | 0.056 | 0.079 | 0.103 |
| 13 | 0.158 | 0.078 | 0.080 | 0.064 | 0.120 | 0.084 | 0.058 | 0.085 | 0.111 |
| 14 | 0.161 | 0.084 | 0.086 | 0.067 | 0.121 | 0.085 | 0.059 | 0.090 | 0.118 |
| 15 | 0.164 | 0.090 | 0.092 | 0.069 | 0.121 | 0.086 | 0.061 | 0.096 | 0.125 |
| 16 | 0.167 | 0.096 | 0.098 | 0.072 | 0.122 | 0.087 | 0.063 | 0.096 | 0.125 |
| 17 | 0.171 | 0.101 | 0.104 | 0.075 | 0.122 | 0.087 | 0.064 | 0.095 | 0.125 |
| 18 | 0.174 | 0.107 | 0.110 | 0.078 | 0.123 | 0.088 | 0.066 | 0.094 | 0.124 |
| 19 | 0.177 | 0.113 | 0.116 | 0.081 | 0.124 | 0.089 | 0.068 | 0.094 | 0.124 |
| 20 | 0.180 | 0.119 | 0.122 | 0.084 | 0.124 | 0.090 | 0.069 | 0.093 | 0.124 |
| 21 | 0.183 | 0.125 | 0.128 | 0.087 | 0.125 | 0.090 | 0.071 | 0.093 | 0.124 |
| 22 | 0.186 | 0.131 | 0.134 | 0.089 | 0.126 | 0.091 | 0.073 | 0.092 | 0.123 |
| 23 | 0.189 | 0.137 | 0.140 | 0.092 | 0.126 | 0.092 | 0.074 | 0.092 | 0.123 |
| 24 | 0.192 | 0.143 | 0.145 | 0.095 | 0.127 | 0.092 | 0.076 | 0.091 | 0.123 |
| 25 | 0.195 | 0.148 | 0.151 | 0.098 | 0.127 | 0.093 | 0.077 | 0.091 | 0.122 |
| 26 | 0.198 | 0.154 | 0.157 | 0.101 | 0.128 | 0.094 | 0.079 | 0.090 | 0.122 |
| 27 | 0.201 | 0.160 | 0.163 | 0.104 | 0.129 | 0.095 | 0.081 | 0.090 | 0.122 |
| 28 | 0.204 | 0.166 | 0.169 | 0.107 | 0.129 | 0.095 | 0.082 | 0.089 | 0.121 |
| 29 | 0.208 | 0.172 | 0.175 | 0.109 | 0.130 | 0.096 | 0.084 | 0.089 | 0.121 |
| 30 | 0.211 | 0.178 | 0.181 | 0.112 | 0.131 | 0.097 | 0.086 | 0.088 | 0.121 |
| 31 | 0.213 | 0.181 | 0.185 | 0.116 | 0.131 | 0.098 | 0.087 | 0.086 | 0.115 |
| 32 | 0.215 | 0.185 | 0.189 | 0.119 | 0.131 | 0.098 | 0.089 | 0.084 | 0.110 |
| 33 | 0.217 | 0.188 | 0.193 | 0.123 | 0.131 | 0.099 | 0.091 | 0.081 | 0.104 |
| 34 | 0.219 | 0.191 | 0.198 | 0.126 | 0.131 | 0.099 | 0.092 | 0.079 | 0.099 |
| 35 | 0.221 | 0.195 | 0.202 | 0.130 | 0.132 | 0.100 | 0.094 | 0.077 | 0.093 |
| 36 | 0.223 | 0.198 | 0.206 | 0.133 | 0.132 | 0.101 | 0.092 | 0.075 | 0.087 |
| 37 | 0.226 | 0.202 | 0.210 | 0.137 | 0.132 | 0.101 | 0.090 | 0.072 | 0.082 |
| 38 | 0.228 | 0.205 | 0.214 | 0.141 | 0.132 | 0.102 | 0.087 | 0.070 | 0.076 |

Продолжение таблицы 1.3

| Возраст, лет | Сосна | Ель | Пихта | Листвен-ница | Дуб | Прочие твердоли-ственные | Береза | Липа | Тополь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 0.230 | 0.209 | 0.218 | 0.144 | 0.132 | 0.103 | 0.085 | 0.068 | 0.071 |
| 40 | 0.232 | 0.212 | 0.222 | 0.148 | 0.132 | 0.103 | 0.083 | 0.066 | 0.065 |
| 41 | 0.234 | 0.215 | 0.227 | 0.151 | 0.133 | 0.104 | 0.081 | 0.063 | 0.060 |
| 42 | 0.236 | 0.219 | 0.231 | 0.155 | 0.133 | 0.105 | 0.078 | 0.061 | 0.054 |
| 43 | 0.238 | 0.222 | 0.235 | 0.158 | 0.133 | 0.105 | 0.076 | 0.059 | 0.049 |
| 44 | 0.240 | 0.226 | 0.239 | 0.162 | 0.133 | 0.106 | 0.074 | 0.057 | 0.043 |
| 45 | 0.243 | 0.229 | 0.243 | 0.165 | 0.133 | 0.107 | 0.072 | 0.054 | 0.038 |
| 46 | 0.245 | 0.232 | 0.247 | 0.169 | 0.134 | 0.107 | 0.069 | 0.053 | 0.037 |
| 47 | 0.247 | 0.236 | 0.251 | 0.172 | 0.134 | 0.108 | 0.067 | 0.052 | 0.036 |
| 48 | 0.249 | 0.239 | 0.255 | 0.176 | 0.134 | 0.109 | 0.065 | 0.051 | 0.036 |
| 49 | 0.251 | 0.243 | 0.260 | 0.179 | 0.134 | 0.109 | 0.063 | 0.050 | 0.035 |
| 50 | 0.253 | 0.246 | 0.264 | 0.183 | 0.134 | 0.110 | 0.060 | 0.049 | 0.034 |
| 51 | 0.255 | 0.249 | 0.268 | 0.186 | 0.134 | 0.110 | 0.058 | 0.048 | 0.034 |
| 52 | 0.258 | 0.253 | 0.272 | 0.190 | 0.135 | 0.111 | 0.056 | 0.047 | 0.033 |
| 53 | 0.260 | 0.256 | 0.276 | 0.193 | 0.135 | 0.112 | 0.054 | 0.046 | 0.032 |
| 54 | 0.262 | 0.260 | 0.280 | 0.197 | 0.135 | 0.112 | 0.052 | 0.045 | 0.031 |
| 55 | 0.264 | 0.263 | 0.284 | 0.200 | 0.135 | 0.113 | 0.049 | 0.044 | 0.031 |
| 56 | 0.266 | 0.267 | 0.289 | 0.204 | 0.135 | 0.114 | 0.049 | 0.042 | 0.030 |
| 57 | 0.268 | 0.270 | 0.293 | 0.207 | 0.136 | 0.114 | 0.048 | 0.041 | 0.029 |
| 58 | 0.270 | 0.273 | 0.297 | 0.211 | 0.136 | 0.115 | 0.047 | 0.040 | 0.029 |
| 59 | 0.272 | 0.277 | 0.301 | 0.214 | 0.136 | 0.116 | 0.047 | 0.039 | 0.028 |
| 60 | 0.275 | 0.280 | 0.305 | 0.218 | 0.136 | 0.116 | 0.046 | 0.038 | 0.027 |
| 61 | 0.275 | 0.281 | 0.307 | 0.218 | 0.136 | 0.115 | 0.045 | 0.038 | 0.027 |
| 62 | 0.275 | 0.282 | 0.310 | 0.218 | 0.136 | 0.113 | 0.044 | 0.038 | 0.027 |
| 63 | 0.275 | 0.282 | 0.312 | 0.219 | 0.135 | 0.112 | 0.044 | 0.038 | 0.027 |
| 64 | 0.275 | 0.283 | 0.314 | 0.219 | 0.135 | 0.111 | 0.043 | 0.038 | 0.027 |
| 65 | 0.276 | 0.284 | 0.317 | 0.219 | 0.135 | 0.109 | 0.042 | 0.038 | 0.027 |
| 66 | 0.276 | 0.285 | 0.319 | 0.220 | 0.135 | 0.108 | 0.042 | 0.038 | 0.027 |
| 67 | 0.276 | 0.285 | 0.321 | 0.220 | 0.135 | 0.106 | 0.041 | 0.038 | 0.027 |
| 68 | 0.276 | 0.286 | 0.324 | 0.220 | 0.135 | 0.105 | 0.040 | 0.038 | 0.027 |
| 69 | 0.277 | 0.287 | 0.326 | 0.220 | 0.134 | 0.104 | 0.040 | 0.038 | 0.027 |
| 70 | 0.277 | 0.287 | 0.328 | 0.221 | 0.134 | 0.102 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 71 | 0.277 | 0.288 | 0.331 | 0.221 | 0.134 | 0.101 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 72 | 0.277 | 0.289 | 0.333 | 0.221 | 0.134 | 0.099 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 73 | 0.277 | 0.290 | 0.335 | 0.221 | 0.134 | 0.098 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 74 | 0.278 | 0.290 | 0.338 | 0.222 | 0.133 | 0.096 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 75 | 0.278 | 0.291 | 0.340 | 0.222 | 0.133 | 0.095 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 76 | 0.278 | 0.292 | 0.342 | 0.222 | 0.133 | 0.094 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 77 | 0.278 | 0.293 | 0.345 | 0.222 | 0.133 | 0.092 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 78 | 0.278 | 0.293 | 0.347 | 0.223 | 0.133 | 0.091 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 79 | 0.279 | 0.294 | 0.349 | 0.223 | 0.133 | 0.089 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |

Продолжение таблицы 1.3

| Возраст, лет | Сосна | Ель | Пихта | Листвен-ница | Дуб | Прочие твердоли-ственные | Береза | Липа | Тополь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0.279 | 0.295 | 0.351 | 0.223 | 0.132 | 0.088 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 81 | 0.279 | 0.295 | 0.354 | 0.224 | 0.132 | 0.087 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 82 | 0.279 | 0.296 | 0.356 | 0.224 | 0.132 | 0.085 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 83 | 0.280 | 0.297 | 0.358 | 0.224 | 0.132 | 0.084 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 84 | 0.280 | 0.298 | 0.361 | 0.224 | 0.132 | 0.082 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 85 | 0.280 | 0.298 | 0.363 | 0.225 | 0.131 | 0.081 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 86 | 0.280 | 0.299 | 0.365 | 0.225 | 0.131 | 0.079 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 87 | 0.280 | 0.300 | 0.368 | 0.225 | 0.131 | 0.078 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 88 | 0.281 | 0.301 | 0.370 | 0.225 | 0.131 | 0.077 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 89 | 0.281 | 0.301 | 0.372 | 0.226 | 0.131 | 0.075 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 90 | 0.281 | 0.302 | 0.375 | 0.226 | 0.131 | 0.074 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 91 | 0.278 | 0.299 | 0.371 | 0.224 | 0.130 | 0.074 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 92 | 0.275 | 0.295 | 0.368 | 0.222 | 0.129 | 0.073 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 93 | 0.272 | 0.292 | 0.365 | 0.220 | 0.128 | 0.073 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 94 | 0.269 | 0.288 | 0.362 | 0.218 | 0.128 | 0.073 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 95 | 0.265 | 0.285 | 0.358 | 0.216 | 0.127 | 0.073 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 96 | 0.262 | 0.281 | 0.355 | 0.214 | 0.126 | 0.073 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 97 | 0.259 | 0.278 | 0.352 | 0.212 | 0.125 | 0.072 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 98 | 0.256 | 0.274 | 0.349 | 0.210 | 0.125 | 0.072 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 99 | 0.253 | 0.271 | 0.345 | 0.208 | 0.124 | 0.072 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 100 | 0.250 | 0.267 | 0.342 | 0.206 | 0.123 | 0.072 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 101 | 0.247 | 0.264 | 0.339 | 0.204 | 0.122 | 0.072 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 102 | 0.244 | 0.260 | 0.336 | 0.202 | 0.122 | 0.071 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 103 | 0.240 | 0.257 | 0.332 | 0.200 | 0.121 | 0.071 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 104 | 0.237 | 0.254 | 0.329 | 0.199 | 0.120 | 0.071 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 105 | 0.234 | 0.250 | 0.326 | 0.197 | 0.119 | 0.071 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 106 | 0.231 | 0.247 | 0.323 | 0.195 | 0.119 | 0.071 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 107 | 0.228 | 0.243 | 0.319 | 0.193 | 0.118 | 0.070 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 108 | 0.225 | 0.240 | 0.316 | 0.191 | 0.117 | 0.070 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 109 | 0.222 | 0.236 | 0.313 | 0.189 | 0.117 | 0.070 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 110 | 0.219 | 0.233 | 0.310 | 0.187 | 0.116 | 0.070 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 111 | 0.216 | 0.229 | 0.306 | 0.185 | 0.115 | 0.070 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 112 | 0.212 | 0.226 | 0.303 | 0.183 | 0.114 | 0.069 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 113 | 0.209 | 0.222 | 0.300 | 0.181 | 0.114 | 0.069 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 114 | 0.206 | 0.219 | 0.296 | 0.179 | 0.113 | 0.069 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 115 | 0.203 | 0.215 | 0.293 | 0.177 | 0.112 | 0.069 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 116 | 0.200 | 0.212 | 0.290 | 0.175 | 0.111 | 0.069 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 117 | 0.197 | 0.209 | 0.287 | 0.173 | 0.111 | 0.068 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 118 | 0.194 | 0.205 | 0.283 | 0.171 | 0.110 | 0.068 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 119 | 0.191 | 0.202 | 0.280 | 0.169 | 0.109 | 0.068 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |
| 120 | 0.187 | 0.198 | 0.277 | 0.167 | 0.108 | 0.068 | 0.039 | 0.038 | 0.027 |

7. Бюджет углерода по пулу подстилки оценивается лишь для первых 20 лет существования насаждения. В последующие годы поглощение углерода пулом подстилки считается равным нулю. Для расчета бюджета углерода по пулу подстилки в любой из 20 первых лет существования насаждения используется уравнение:

BLS = Σ (Pк BLk/10)                                                      (1.12)

k

где:

BLS – бюджет углерода по пулу подстилки в насаждении, т С га-1 год-1;

Pk – доля  по составу (число единиц из 10) породы k;

BLk – величина поглощения углерода пулом подстилки для породы k, т С га-1 год-1 (приведены в таблице 1.4).

Таблица 1.4 – Величины поглощения углерода пулом подстилки по древесным породам BL (для первых 20 лет существования насаждений).

| Древесная порода | Поглощение подстилкой, т С га-1 год-1 |
| --- | --- |
| Сосна | 0.513 |
| Ель | 0.744 |
| Пихта | 0.393 |
| Лиственница | 0.475 |
| Дуб, бук, граб, клен, вяз, белая акация, прочие породы | 0.426 |
| Береза | 0.417 |
| Липа | 0.428 |
| Тополь | 0.230 |

8. Бюджет углерода по пулу почвы оценивается в том случае, если насаждение создавалось на пахотных землях, в противном случае поглощение углерода почвой принимается равным нулю. Для осуществления расчета необходимы сведения по типу почвы и времени, прошедшему с момента прекращения пахотной обработки почвы. Расчет осуществляется по уравнению:

BSi = aj e-bj(i+t)                                                        (1.13)

где:

BSi – поглощение углерода почвой при возрасте насаждения i,  т С га-1 год-1;

t – время, прошедшее с момента прекращения пахотной обработки до момента посадки насаждения, лет.

aj – параметр a уравнения для расчета поглощения углерода типом почвы j (приведены в таблице 1.5);

bj – параметр b уравнения для расчета поглощения углерода типом почвы j  (приведены в таблице 1.5).

Таблица 1.5 – Параметры уравнений BS = a e-bt для расчета динамики поглощения углерода почвой (т Сга-1 год-1)

| Тип почвы | a | b |
| --- | --- | --- |
| Дерново-подзолистая | 1.526 | -0.033 |
| Серая лесная | 1.501 | -0.035 |
| Каштановая | 1.436 | -0.031 |
| Черноземная | 2.124 | -0.025 |

9. Расчет бюджета углерода по всем пулам насаждения для года i проводится по уравнению:

BCi = BСPhSi + BDSi + BLS + BSi                                     (1.14)

где:

BCi – бюджет углерода по всем пулам насаждения за год i, т С га-1 год-1;

BCPhSi – бюджет углерода по пулу фитомассы насаждения за год i, т С га-1 год-1;

BCDSi – бюджет углерода по пулу мертвой древесины насаждения за год i, т С га-1 год-1;

BLS – бюджет углерода по пулу подстилки в насаждении, т С га-1 год-1;

BSi – поглощение углерода почвой за год i, т С га-1 год-1;

10. Расчет поглощения углерода для всей площади созданного насаждения проводится по уравнению:

BCTi = S BCi                                                     (1.15)

где:

BCTi – бюджет углерода по всем пулам для всей площади насаждения за год i, т С год-1;

S – площадь насаждения, га;

BCi – бюджет углерода по всем пулам насаждения за год i, т С га-1 год-1.

Поскольку расчеты по пулу фитомассы и мертвой древесины осуществляются по разности запасов, в случае гибели или повреждения части насаждения в результате действия неблагоприятных факторов, величины поглощения углерода будут отрицательными. Таким образом, разработанная методика в применении к текущим данным инвентаризации обеспечивает учет как поглощения углерода при росте насаждения, так и потерь углерода при их гибели либо повреждении.

Правилами международной отчетности по эмиссиям и абсорбции парниковых газов предполагается проведение расчетов неопределенности. Авторами разработаны процедуры расчета 95%-ного доверительного интервала для всех получаемых оценок. Детальное изложение процедур оценки доверительных интервалов не приводится, поскольку они реализованы в программном обеспечении для оценки поглощения углерода лесными насаждениями на локальном уровне (см. раздел 1.3 настоящего отчета).

Литература

- Решение 16/CMP.1. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство // Доклад Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее первой сессии, состоявшейся в Монреале с 28 ноября по 10 декабря 2005 года. Добавление. Часть вторая: Меры, принятые Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии. Официальный русский перевод. С. 3-12.

- Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. Программа МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов. МГЭИК, 2003.

- Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И., Коровин Г.Н. Конверсионные коэффициенты фитомасса/запас в связи с дендрометрическими показателями и составом древостоев // Лесоведение. 2005. № 6. С. 73-81.

- Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Гульбе Т.А., Гульбе Я.И. Аллометрические уравнения для фитомассы по данным деревьев сосны, ели, березы и осины в европейской части России // Лесоведение. 1996, № 6. С. 36-46.

- Замолодчиков Д.Г. Пул углерода крупных древесных остатков в лесах России: учет влияния пожаров и рубок // Лесоведение. 2009. № 4. С. 3-15.

- Честных О.В., Лыжин В.А., Кокшарова А.В. Запасы углерода в подстилках лесов России // Лесоведение. 2007. № 6. C. 114-121.

- Kurganova I.N., Lopes  de Gerenyu V.O. 2008. Assessment of changes in soil organic carbon storage in soils of Russia, 1990-2020. // Eurasian Soil Sci. Supplement. Vol. 41. № 13. P. 1371-1378.

- Лесоустроительная инструкция. Утверждена приказом МПР России от 6 февраля 2008 года № 31.

- Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы. М.: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2006. 803 с.